WYKAZ MATERIAŁÓW (WYROBÓW) WYKOŃCZENIOWYCH

przewidzianych do wbudowania w lokalu mieszkalnym:

Kielce, …………………………….

| Lp | ZAKRES | WYMAGAMIA ZAMAWIAJĄCEGO | PROPONOWANY WYRÓB (oznaczenie umożliwiające w sposób jednoznaczny pełną identyfikację wyrobu budowlanego/materiału/) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | WYKOŃCZENIE ŚCIAN i SUFITÓW |  |  |
| 1 | Pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka Malowanie ścian/sufitów | Farba lateksowa / ceramiczna, klasy I. Kolor biały lub podobny | Producent ……… Nazwa lub oznaczenie identyfikujące…………………. lub podobny |
| 2 a) b) | Łazienki, wc oraz fartuch technolo-giczny w kuchni Okładziny ścian Izolacja przeciwwodna | Płytki ceramiczne glazurowane z użyciem jednego koloru (łazienka, wc (płytkowanie do pełnej wysokości pomieszczenia), pas technologiczny w kuchni należy ułożyć od wysokości 0,75 do 1,5 m). Preferowany minimalny wymiar płytek 30 x60 cm, płytki rektyfikowane. Kolor biały lub podobny Folia w płynie (do izolacji posadzek, natrysków, balkonów itp. stref mokrych) | Producent …………… Nazwa kolekcji lub oznaczenie identyfikujące………………. lub podobny Producent…………….. Nazwa lub oznaczenie identyfikujące……….. |
|  | PODŁOGI, POSADZKI |  |  |
| 3 | Salon z aneksem kuchennym oraz pokoje | Panele winylowe - układane pływająco. Klasa min. 33 (zastosowanie profesjonalne we wszystkich budynkach użytku publicznego, intensywne użytkowanie), o minimalnej grubości 0,5cm i wymiarach min. 61x12cm; Gwarancja producenta min. 15 lat, W kolorze i strukturze drewna naturalnego. Listwa przypodłogowa pcv systemowa w kolorze dopasowanym do paneli lub w kolorze białym | Producent…………….. Nazwa lub oznaczenie identyfikujące……….. Producent…………….. Nazwa lub oznaczenie identyfikujące……….. |
| 4 | Przedpokój, łazienka, wc, kuchnie | Płytki gresowe Z użyciem jednego koloru (łazienka, wc) Preferowany minimalny wymiar płytek 60 x60 cm, płytki rektyfikowane, antypoślizgowość minimum R9 Kolor odcienie szarości Cokoliki (materiał analogiczny jak płytki ceramiczne) | Producent…………….. Nazwa lub oznaczenie identyfikujące……….. |
|  | DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE 90/200 jednej linii wzorniczej |  |  |
| 5 | Pokoje i kuchnie | Drzwi wewnątrzlokalowe w systemie przylgowym, okleinowane o szer. skrzydła 90 cm, konstrukcja ramiakowa; w kolorze białym, jednoskrzydłowych, fabrycznie wykończonych z klamką i rozetą zwykłą - zamkiem na klucz (do pokoi) / zamkiem z blokadą wc i z podcięciem wentylacyjnym (do łazienki). Ościeżnice drzwiowe - okleinowane, regulowane dostosowane do grubości muru. Kolor okuć: srebrny; | Producent………………. lub podobne. Klamka Producent:………… Szyldy na klucz okrągłe lub podobna. |
| 6 | Łazienki i wc | j.w. łazienkowe, z podcięciem wentylacyjnym (dla wentylacji pow. 220cm2 lub z podcięciem systemowym spełniającym w/w wymóg), zamek z blokadą łazienkową. | Producent………………. lub podobne. Klamka Producent:………… Szyldy na klucz okrągłe lub podobna |

WYKAZ URZĄDZEŃ SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH

| LP | RODZAJ URZĄDZENIA | WYMAGAMIA ZAMAWIAJĄCEGO | PROPONOWANE URZĄDZENIE: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACJA WOD.-KAN. |  |  |  |
|  | UWAGA: 1. Baterie umywalkowe, wannowe oraz prysznicowe - jednego producenta oraz jednej linii wzorniczej (nie dotyczy baterii zlewozmywakowej). 2. Umywalki i miski ustępowe - jednego producenta oraz jednej linii wzorniczej. 3. Zawór wody zimnej z filtrem do pralki oraz podejście odpływowe do pralki zakończone syfonem |  |  |  |
| 1 | Bateria umywalkowa + zawory odcinające + wężyki | Bateria jednouchwytowa stojąca z głowicą ceramiczną; Maksymalny przepływ 7 l/min I lub II klasa głośności Klasa przepływu: Z 5 lat gwarancji na szczelność: Gatunek 1 Zawory mosiężne, kątowe Wężyki elastyczne w oplocie stalowym | Producent: ……. Typ: …………………. lub podobny |
| 2 | Bateria zlewozmywakowa + zawory odcinające + wężyki | Bateria jednouchwytowa stojąca z głowicą ceramiczną; Bateria „wysoka” – wysokość spodu wylewki (perlatora) od pow. zlewu min. 235 mm Maksymalny przepływ 7 l/min I lub II klasa głośności 5 lat gwarancji na szczelność: Gatunek 1 Zamontowana na zlewozmywaku Zawory mosiężne, kątowe Wężyki elastyczne w oplocie stalowym | Producent: ……. Typ: ………………….. Lub podobna |
| 3 | Bateria wannowa + zestaw natryskowy z prowadnicą | Bateria jednouchwytowa ścienna z głowicą ceramiczną, z natryskiem ręcznym. I lub II klasa głośności 5 lat gwarancji na szczelność: Gatunek 1 | Producent: ……… Typ: ………………….. lub podobna Producent: ……………. Lub podobny |
| 4 | Bateria natryskowa + zestaw natryskowy z prowadnicą | Bateria jednouchwytowa ścienna z głowicą ceramiczną Maksymalny przepływ 9 l/min I lub II klasa głośności Klasa przepływu: Z 5 lat gwarancji na szczelność: Gatunek 1 Prowadnica przesuwna Wąż z tworzywa ze słuchawką | Producent: …………… Typ: …………………. lub podobna Lub podobny |
| 5 | Umywalka w łazience +syfon umywalkowy | Umywalka porcelanowa biała, szerokości 50-60 cm. Gatunek 1 Korek automatyczny typu klik-klak Syfon chromowany | Producent: ………….. Typ: ………………… Lub podobna Producent: …………. Typ: …………………. Lub podobny |
| 6 | Umywalka w wc + syfon umywalkowy | Umywalka porcelanowa biała 50-60 cm, w małych toaletach 30-40cm Gatunek 1 Korek automatyczny typu klik-klak Syfon chromowany | Producent: Typ: …………………. lub podobna Producent: ………. Typ: …………………… lub podobny |
| 7 | Zlewozmywak + syfon zlewozmywakowy | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwukomorowy, o wymiarach 800x600 mm. Gatunek 1. Syfon podwójny z tworzywa, z możliwością podłączenia zmywarki. | Producent: ….. Typ: …………… Lub podobny |
| 8 | Wanna prostokątna + komplet przelewowo-spustowy | Wanna kąpielowa akrylowa, biała, o dług. 170 cm (lub innej w zależności od ilości miejsca, lecz nie mniej niż 150 cm) Gatunek 1. Wanny do obmurowania, z drzwiczkami rewizyjnymi do syfonu. Drzwiczki białe metalowe lub plastikowe wymiar ok. 15x25 cm. Podcięcie pod wanną pełne lub częściowe. Syfon z tworzywa. | Producent: ……………. Typ: ………………….. lub podobna Producent: ………….. Typ: …………………………..Lub podobny |
| 9 | Brodzik i kabina prysznicowa | Brodzik akrylowy, ok 15 cm wysokości, 5 cm głębokości, spód wzmacniany. Szkło hartowane 6 mm Kabina zintegrowana z brodzikiem traktowana jako komplet – ten sam producent i model. Syfon systemowy | Producent: ……………. Typ: ………………….. lub podobna |
| 10 | Miska ustępowa | Zestaw spłukujący podtynkowy + przycisk dwustopniowy. Spłuczka dwubiegowa o maksymalnej pojemności 6l. Miska ustępowa z deską sedesowa z duroplastu (twarda), wolno opadająca. Gatunek 1. | Producent: …………. Typ: ………………… lub podobny Producent: ……………. Typ:…………………… lub podobna |
|  |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| 11 | Kuchenka wolnostojąca elektryczna | Kuchenka elektryczna z płytą indukcyjną (III-fazowa) – 4 pola, oraz piekarnikiem. Szerokość kuchenki 60 cm. Minimalna moc 9,0 kW. Wyposażenie obowiązkowe: - piekarnik z termoobiegiem i grillem (opiekaczem) | Producent: ……………… Typ:………………………podobne lub |
| 12 | Oprawy oświetleniowe (plafon i kinkiet) w pomieszczeniu łazienki i wc | Plafon sufitowy typu led okrągły średnicy minimum 30 cm - brawa oświetlenia neutralna, Kinkiet ścienny typu led- brawa oświetlenia neutralna. | Producent: ……. Typ: …………………. lub podobny |
| 13 | Włączniki, gniazda elektryczne | Elementy w kolorze białym, jednego producenta, w jednej linii modelowej, wszystkie gniazda z uziemieniem, gniazda w pomieszczeniach mokrych z uziemieniem. | Producent: ……. Typ: …………………. lub podobny |
| 14 | Dzwonek | Do zamontowania naściennego w strefie wejściowej lub zintegrowany z domofonem. | Producent: ……. Typ: …………………. lub podobny |
| 15 | Domofon/wideofon | Urządzenie standardowe umożliwiające połączenie z panelem przed wejściem do klatki schodowej. | Producent: ……. Typ: …………………. lub podobny |

Niniejszy wykaz stanowi wstępną deklarację standardu wykończenia i wyposażenia lokalu. Rodzaj, parametry techniczne oraz konkretne modele urządzeń wskazane w ofercie wstępnej będą podlegały szczegółowej weryfikacji przez Agencję na etapie oględzin (wizji lokalnej) oraz mogą stanowić przedmiot dalszych negocjacji techniczno-handlowych przed zawarciem umowy.

W przypadku niedostępności rynkowej konkretnego modelu urządzenia na etapie realizacji, Oferent zobowiązany będzie do zaproponowania urządzenia zamiennego o parametrach identycznych lub wyższych, po uprzednim uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony OR AMW.